Fassade Photovoltaik-Montagesysteme für Beton, Mauerwerk, Holz und

Metallfassaden

1.1 PV-Montagesystem – SL Rack SL Energy Wall

Kurzbeschreibung

Das SL Energy Wall System ist ein zugelassenes Montagesystem für

Photovoltaikanlagen an Fassaden sowie konstruktiven Bauteilen. Die Befestigung erfolgt

auf Beton, Mauerwerk, Holz- und Metallunterkonstruktionen sowie weiteren tragfähigen

Untergründen. Das System ermöglicht die sichere und wirtschaftliche Montage von

gerahmten PV-Modulen unterschiedlicher Abmessungen. Die integrierte thermische

Trennung sowie der integrierte Potentialausgleich reduzieren den Montageaufwand und

sorgen für eine dauerhaft sichere Installation. Die schwarze Ausführung der sichtbaren

Komponenten gewährleistet eine hochwertige und homogene Full-Black-Optik. Durch

die durchgängige Klemmung der Modulrahmen wird keine Absturzsicherung benötigt.

Systemvorteile

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Befestigung auf unterschiedlichen Untergründen möglich

Geeignet für Modulrahmenhöhen von 28 bis 50 mm

Integrierter Potentialausgleich

Hochwertige Full-Black-Optik

Geeignet für alle gängigen Modulbreiten und Modullängen

Integrierte thermische Trennung in vertikaler Richtung

Zusätzliche thermische Trennung horizontal alle 15 m

Hohe Belastbarkeit

Schnelle und wirtschaftliche Montage

Korrosionsbeständige Systemkomponenten aus Aluminium EN AW 6063-T66

Blitzstromtragfähig

Kombination aus Einlege und Klemmsystem mit sicherer Klemmung der Module

Keine Geräuschentwicklung durch Module

Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung

Technische Daten

Eigenschaft

Wert

Material Schienen

Aluminium EN AW 6063-T66

Material

Verbindungselemente

Je nach Untergrund

Modulausrichtung

Modulhöhe

Vertikal oder horizontal

28 – 50 mm

Modulbreite

Alle gängigen Modulbreiten

Alle gängigen Modullängen

Integriert

Modultiefe

Potentialausgleich

Optik

Full Black

Thermische Trennung

Vertikal integriert

Thermische Trennung

horizontal

Alle 15 m

Beton, Vollziegel, Hochlochziegel, Kalksandstein, Holz,

Trapezblech, Brücken, Geländer, Balkone

Befestigungsuntergründe

Komponenten

•

•

•

•

•

•

SL Energy Wall Fassadensystem Fassadenschiene

Abdeckproﬁl

Befestigungsmittel mit M12 Aufnahme

Außenverbinder 3.0

Potentialausgleichselemente (integriert)

Endkappen

Montagearten

•

•

Direktmontage auf Beton

Direktmontage auf Mauerwerk

•

•

•

•

•

•

Montage auf Holzunterkonstruktionen

Montage auf Trapezblechfassaden

Montage an Brückenkonstruktionen

Montage an Geländersystemen

Montage an Balkonkonstruktionen

Portrait- und Landscape-Montage möglich

Einsatzbereiche

•

•

•

•

•

•

•

•

Fassaden aller Art

Gewerbliche und industrielle Gebäude

Wohngebäude

Öﬀentliche Gebäude

Brückenbauwerke

Geländersysteme

Balkonanlagen

Neubauten und Bestandsgebäude

Normen / Zulassungen

Auslegung nach den gültigen europäischen Normen für Wind- und Schneelasten.

Montage gemäß den geltenden nationalen und lokalen Bauvorschriften sowie den

Montagevorgaben des Herstellers. Systemstatik und objektspeziﬁsche Nachweise

gemäß Projektanforderung.