Schrägdach Photovoltaik-Montagesysteme für Doppelstehfalzdächer

PV-Montagesystem – SL Rack Falzklemmen für Doppelstehfalzdächer

Kurzbeschreibung

Das SL Rack Falzklemmen-System ist ein Montagesystem für Photovoltaikanlagen auf Doppelstehfalzdächern. Die Befestigung erfolgt klemmend am vorhandenen Doppelstehfalz und ohne Durchdringung der Dacheindeckung. Abhängig von der jeweiligen Dachdeckung, der Falzgeometrie und den objektspezifischen Anforderungen sind geeignete SL Rack Stehfalzklemmen einzusetzen.

Für die Montage auf Doppelstehfalzdächern ist insbesondere die SL Rack DFalz Pro vorgesehen und zugelassen. Darüber hinaus können alle für die jeweilige Falzgeometrie und das vorhandene Dachmaterial geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen verwendet werden.

Das System ermöglicht die sichere und wirtschaftliche Montage von gerahmten und ungerahmten PV-Modulen in unterschiedlichen Ausrichtungen. Die Modulmontage kann als schienenlose Direktklemmung, mithilfe eines Kreuzverbunds oder unter Verwendung einer einfachen SL Rack RAIL-Tragschiene ausgeführt werden.

Systemvorteile

- Durchdringungsfreie Befestigung auf Doppelstehfalzdächern ohne Beeinträchtigung der thermischen Ausdehnung der Dachhaut

- SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer zugelassen

- Verwendung aller geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen möglich

- Drei unterschiedliche Montagearten möglich

- Schienenlose Direktklemmung der PV-Module

- Montage mit Kreuzverbund und Tragschienen

- Montage mit einfacher SL Rack RAIL-Tragschiene

- Horizontale und vertikale Modulausrichtung möglich

- Schraubkanal zur direkten Aufnahme der Modulklemmen

- Flexible Anpassung an unterschiedliche Dach- und Modulanordnungen

- Geeignet für gerahmte und ungerahmte PV-Module unterschiedlicher Abmessungen

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für entsprechend zugelassene Systemkomponenten

Technische Daten

| Eigenschaft | Wert |
| --- | --- |
| Material Falzklemmen | Aluminium, je nach Ausführung teilweise mit Edelstahl-Unterteil |
| Material Verbindungselemente | Edelstahl |
| Modulausrichtung | Horizontal oder vertikal, abhängig von der gewählten Montageart |
| Modulrahmenhöhe | 28-45 mm |
| Modulbreite | Alle gängigen Modulbreiten gemäß Systemstatik und Modulfreigabe |
| Modullänge | Alle gängigen Modullängen gemäß Systemstatik und Modulfreigabe |
| Befestigungsart | Klemmende, durchdringungsfreie Befestigung am Doppelstehfalz |
| Modulbefestigung | Direktklemmung, Kreuzverbund oder Montage auf einfacher RAIL |
| Tragschienen | SL Rack RAIL-System |
| Kreuzverbund | Mit SL Rack Kreuzverbinder oder zugelassener Schraubverbindung |
| Befestigungsuntergründe | Doppelstehfalzdächer |
| Geeignete Falzklemmen | SL Rack DFalz Pro sowie alle für die vorhandene Falzgeometrie geeigneten SL Rack Stehfalzklemmen |
| Falzmaterialien | Je nach Klemmentyp verzinkter Stahl, Aluminium, Titanzink oder Kupfer |
| Korrosionsschutz | Korrosionsbeständige Aluminium- und Edelstahlkomponenten |
| Potentialausgleich | Gemäß Planung und den Montagevorgaben des Herstellers |
| Zulassung | SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer zugelassen; weitere Stehfalzklemmen gemäß jeweiliger Herstellerfreigabe |
| Auslegung | Objektspezifisch nach Wind- und Schneelasten sowie Tragfähigkeit der Dacheindeckung im Solar.Pro.Tool |

Komponenten

- SL Rack DFalz Pro für Doppelstehfalzdächer

- Alternativ geeignete SL Rack Stehfalzklemme passend zur vorhandenen Falzgeometrie

- SL Rack Mittel- und Endklemmen

- SL Rack Kreuzverbinder, sofern erforderlich

- SL Rack RAIL-Tragschienen, sofern erforderlich

- Schienenverbinder, sofern erforderlich

- Endkappen, sofern erforderlich

- Potentialausgleichs- und Erdungskomponenten gemäß Anlagenplanung

Einsatzbereiche

- Doppelstehfalzdächer

- Doppelstehfalzdächer aus verzinktem Stahlblech

- Doppelstehfalzdächer aus Aluminium

- Doppelstehfalzdächer aus Titanzink

- Doppelstehfalzdächer aus Kupfer

- Gewerbliche und industrielle Gebäude

- Wohngebäude

- Öffentliche Gebäude

- Landwirtschaftliche Gebäude

- Neubauten und Bestandsgebäude

- Horizontale und vertikale Modulmontage

- Schienenlose und schienengebundene Photovoltaikanlagen